ПАМЯТКА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая памятка разработана в соответствии с правилами

противопожарного режима в Российской Федерации и содержат требования

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации содержания территории, зданий в целях обеспечения пожарной безопасности.

НА ОБЪЕКТАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые

вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами,

товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные

вещества и материалы;

использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и

другие технические помещения для организации производственных

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования,

мебели и других предметов;

устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами

от общих лестничных клеток;

снимать предусмотренные проектной документацией двери

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе,

тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на

наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные

лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях

квартир;

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,

керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и

другими способами с применением открытого огня;

устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными

маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие

материалы;

устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в

помещениях запрещается:

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными

составами;

проводить перед началом или во время представлений огневые,

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах

дополнительные кресла, стулья и др.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или

представлений;

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений

людьми. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над

горючими кровлями, навесами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями

изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными

изделиями с повреждениями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со

снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией

светильника;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные

приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные

приборы,а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с

инструкцией завода-изготовителя;

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-использовать временную электропроводку, а также удлинители для

питания электроприборов, не предназначенных для проведения

аварийных и других временных работ.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор

за ними детям;

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на

предтопочном листе;

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов

топлива;

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого

пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных

клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на

балконах и лоджиях.

-Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в

том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за

исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к

газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть

баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка

стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и

подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и

иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи

"Огнеопасно. Газ"

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и

сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается

предупреждающий знак пожарной безопасности с

надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

ГРАЖДАНЕ!

Постоянно помните и проявляйте противопожарную предосторожность.

ПОМНИТЕ!

При возникновении пожара надо немедленно вызвать

пожарную охрану что горит, свою фамилию и

постараться потушить огонь с помощью подручных средств (воды, песка,

плотной шерстяной ткани).

Администрация Ново-Шаройского сельского поселения

сельского поселения